基坑监测实践操作考核大纲

- 监测员考核大纲

  - 掌握仪器设备的主要技术指标。

  - 熟练操作仪器设备。（自带仪器设备、水准尺、大棱镜、考试用品）

  - 根据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）要求现场采集监测数据，测量精度应达到《工程测量规范》（GB50026-2007）中变形监测二等精度要求。（可携带规范进入考场）

  - 作业方法及工作量：水平位移采用小角法观测，要求架设2次仪器，分别观测2个测点的初始位移和位移量，水平角观测2个测回；竖向位移（垂直位移）采用闭合水准测量的方法进行观测，线路测量2次，分别观测3个测点的初始高程和竖向位移量。要求正确、清晰记录原始数据，必须手工记录。

  - 对监测数据进行计算，判断监测数据各项限差是否符合规范要求。

- 监测工程师考核大纲

  - 熟练掌握监测员考核大纲所要求的相关内容。

  - 根据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）要求现场采集监测数据，测量精度应达到《工程测量规范》（GB50026-2007）中变形监测二等精度要求。（可携带规范进入考场）

  - 作业方法及工作量：同监测员（要求正确、清晰记录原始数据，必须手工记录）。

  - 掌握水平位移、竖向位移测量的原理及计算公式，熟悉水平位移测量的误差。

  - 能够单独出具报表、绘制各类曲线图，并进行数据分析。